Influence du champ magnétique généré par les turbines électriques du véhicule sur les mesures de la centrale inertielle Xsens MTi-30

Objectifs :

- Déterminer si le fonctionnement des turbines électriques du véhicule Mini-APTERROS perturbe les mesures et les traitements faits par la centrale inertielle.

- Trouver éventuellement un emplacement optimal de la centrale inertielle sur le véhicule qui minimise ces perturbations.

# Protocole d’essais

- Placer la centrale inertielle sur le véhicule, prendre la photo montrant l’emplacement de la centrale.

- Les programmes utilisés pour l’essai sont :
- le programme Arduino turbine_rampUpDown.ino chargé de piloter les turbines pendant l’essai,
- le programme Pyton mti_receive_data.py chargé de l’acquisition des données de la centrale inertielle,
- le programme Python process_IMU_logfile.py pour le tracé des courbes.

Tous les programmes sont sur le site gitlab du projet :

- Charger le fichier turbine_rampUpDown.ino avec l’IDE Arduino et le téléverser dans la carte Arduino Mega du Mini-APTERROS. Le programme génère une rampe PWM croissant jusqu’à une valeur choisie puis une rampe décroissant jusqu’à l’extinction des turbines. 
À l’exécution, ouvrir le moniteur série de l’IDE Arduino pour choisir :
   pulseWidthLimit : la 
   pulseWidthStep (µs)
  time_step : le temps entre chaque pas (ms).Le programme attend l’appui sur la touche ENTER pour démarrer la rampe.

- Dans un terminal du PC relié à la centrale inertielle taper la commande :
		python mti_receive_data.py
Cette commande démarre l’acquisition des données de la centrale inertielle et les stocke dans un fichier binaire nommé logfile.mtb. 
La durée de l’essai peut être réglée grâce à la variable total_duration_ms  qui fixe la durée de l’essai en millisecondes (par exemple 50000 pour un essai de 50 secondes).

- Appuyer sur ENTER dans le terminal série Arduino pour lancer la rampe PWM de pilotage des turbines.

- À la fin de l’essai le fichier binaire doit être renommé pour éviter l’écrasement d’un essai à l’autre.

Les fichiers renommés correspondant aux différents essais peuvent être traités avec le programme Python process_IMU_logfile.py, qui permet de tracer les courbes des données acquises durant l’essai :
- les 3 composantes de l’accélération mesurées par l’accéléromètre,
- les 3 composantes du champ magnétique mesurées par le magnétomètre,
- les 3 vitesse angulaires mesurée par le gyromètre,
- les 3 angles yaw, picth & roll obtenu par l’algorithme de fusion et traitement des données.

La centrale peut être déplacée sur le véhicule afin de rechercher l’emplacement qui minimise la perturbation du champ magnétique.

# Dispositif expérimental

# Essais du mardi 8 mars 2022

Réglages de la rampe PWM :

pulseWidthLimit : 1600 µs  
pulseWidthStep: 10 µs
time_step :  333 ms

Deux positions de l’IMU sont testées :

A/ Essai IMU au-dessus batterie

Véhicule vertical

Essai IMU au-dessus batterie, véhicule tourné de ~10° autour de l’axe Z :

Essai IMU au-dessus batterie, véhicule incliné autour de X et Y :

B/ Essai IMU au-dessus du véhicule
Véhicule vertical

Véhicule incliné :

Rampe batterie croissante puis plateau 2 minutes :

## Centrale inertielle placée tout en haut du véhicule

>>> Mettre la photo retaillée à la zone utile montrant l’emplacement de la centrale inertielle sur le véhicule

>>> Mettre les courbes des essais avec un petit texte explicatif